Съемник шкворней торговой марки

Техносоюз TS-150EL

- Введение	3

- Правила безопасности	3

- Транспортировка, распаковка, хранение	4

- Установка	4

- Эксплуатация	4

- Устранение неисправностей	6

- Техническое обслуживание	7

- Характеристики	8

- Перечень критических отказов	9

- Сроки службы и хранения	9

- Утилизация	10

- Условия гарантии	11

Предупреждение

В данной инструкции содержится важная информация о съемнике шкворней. Следует внимательно ознакомиться с ней перед установкой и работой на станке в целях безопасной эксплуатации и правильного выполнения технического обслуживания. Хранить инструкцию в надёжном месте, чтобы при необходимости к ней обращаться.

Съемник шкворней TS-150EL с электроприводом предназначен для разборки и сборки рулевых узлов, спроектирована с учетом потребностей автомобильной промышленности. Эта машина спроектирована разумно, проста в эксплуатации, безопасна и надежна, подходит для различных транспортных средств, таких как Liberation, Dongfeng, Steyr, Ouman, Hongyan и т. д. Ее также можно использовать в качестве небольшого пресса и использовать для различных коробок передач, выпрессовки подшипников, медных втулок.

Внимание! Использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности.

Пожалуйста, не вмешивайтесь и не разбирайте устройство без разрешения персонала производителя, иначе производитель не будет нести ответственность за серьезные последствия.

Во время работы запрещается разжигать огонь, пожалуйста, держитесь подальше от источников высокой температуры и высокого давления, или там, где это может привести к возгоранию и взрыву.

Во время работы позаботьтесь о защите: глаз и рук. (Перчатки и защитные очки рекомендуется носить)

При работе следите, чтобы руки и части одежды не находились между пуансоном и опорой.

По завершении работы устройства сбросьте давление воздуха в устройстве, очистите устройство и избегайте повреждения устройства и травм людей, вызванных неправильной работой.

Не используйте машину для функций, которые не перечислены в инструкции.

Если требуется ремонт, обратитесь к дилеру или производителю, не решайте проблемы самостоятельно.

Обязательно выполните заземление станка

Примечание: Производитель не несет ответственности за повреждение машины или случайные травмы персонала, вызванные нарушением правил, и гарантия не будет действовать.

При распаковке убедитесь в том, что все детали станка на месте. См. соответствующий раздел.

Для транспортировки упакованного изделия см. рис.1.

После распаковки проверьте наличие инструкции по эксплуатации, всех деталей и отсутствие внешних повреждений.

Если детали повреждены или отсутствуют , незамедлительно свяжитесь с местным поставщиком. Снимите упаковку и исключите к ней доступ детям или животным.

Рис.1

- Откройте коробку и извлеките станок, проверьте отсутствие повреждений. При наличии поломок свяжитесь с вашим дистрибьютором.

- Подключите к электрической сети.

Съемник шкворней TS-150EL состоит из рабочего цилиндра, колонны, тяговой пластины, масляной трубы, соединенной с электрогидравлическим насосом, и поворотного узла. Гидравлическое управление осуществляется электрическим насосом через ручной клапан, при этом гидравлическое масло (И-20а) под давлением попадает в  рабочий цилиндр через предохранительный клапан, масляную трубку высокого давления, манометр и т. д. и вызывает движение штока.

Отладка и эксплуатация оборудования

1) При открытии упаковки сначала проверьте, все ли детали ослаблены, снова затяните их с помощью соответствующих инструментов и залейте противоизносное гидравлическое масло И-20а в масляный бак.  Уровень масла должен составлять 3/4 объема масляного бака. Проверьте компоненты и аксессуары.

2)Пробный запуск: перед запуском необходимо понять устройство, принцип и характеристики станка. Подключите питание, поверните клапан рулевого управления, чтобы переключатель сработал, и проверьте, движется ли поршень вниз в течение определенного периода времени. Затем поверните клапан рулевого управления, чтобы поршень масляного цилиндра начал двигаться назад. Таким образом, проведите еще несколько раз, чтобы удалить воздух в масляном цилиндре.

3) Затем прижмите оборудование к нижней части ремонтируемого автомобиля и отрегулируйте его на подходящую высоту. Установите соответствующую верхнюю головку и при необходимости добавьте для работы проставки.

4) Внимательно следите за показаниями манометра, обычно они не превышают 35–40 МПа. Соблюдайте условия труда во всех аспектах и избегайте любых отклонений от верхнего предела, чтобы избежать опасности и повреждения машины.

Примечание: (Все детали этой машины, регулирующие давление, отрегулированы на заводе, не настраивайте их случайным образом, чтобы не повлиять на использование)

Примечание

1) Через один месяц использования гидравлическое масло следует заменить, а через шесть месяцев использования гидравлическое масло следует заменить.

2) Во избежание опасности оборудование не следует перегружать.

3) Попадание воды, пыли и других посторонних предметов в топливный бак строго запрещено.

4) Если во время работы возникают какие-либо отклонения, работу следует немедленно остановить для проверки.

5) Категорически запрещается работать за пределами хода, чтобы не повредить направляющую втулку.

Станок может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

| Неисправность | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Шток не двигается | В масляном баке нет гидравлического масла. | Добавьте достаточное количество гидравлического масла |
| Гидравлический насос не выдает давление | Внутри клапана поддержания давления имеются загрязнения, поверх которых размещены стальные шарики. | Удалите стальные шарики из клапана поддержания давления и очистите клапан от загрязнений. |
|  | Внутри клапана регулирования давления находится посторонний предмет. | Очистите клапан регулирования давления. |
|  | Повреждён сальник рулевого клапана | Заменить внутренний сальник рулевого клапана. |
|  | Внутренняя утечка гидроцилиндра | Замените сальник внутри гидроцилиндра. |

ВНИМАНИЕ: Если Вы не можете устранить проблему самостоятельно, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью. Мы окажем Вам поддержку в кратчайшие сроки. Решить проблему можно гораздо быстрее, если Вы сообщите нам подробности и напишете акт рекламации вот здесь: https://technosouz.ru/servis/podacha-reklamatsii/

- Своевременно заменяйте гидравлическое масло, (1 раз в 6 месяцев) чтобы обеспечить нормальную работу масляного насоса.

- Строго запрещается стоять рядом с колонной масляного баллона во время использования в целях обеспечения личной безопасности.

- Во время использования давление не должно превышать 31,5 МПа.

- Непрофессионалам строго запрещено работать во избежание опасности, вызванной неправильной эксплуатацией.

- На потребителей, которые самостоятельно разбирают или ремонтируют оборудование, даже если оборудование работает со сбоями или повреждено, гарантия не распространяется.

- Если возникают проблемы с качеством из-за нормального использования и повреждений, не связанных с человеческим фактором, вы можете напрямую связаться с нашей фабрикой.

Внимание

- После обучения квалифицированный персонал может использовать установку;

- Не курить рядом с оборудованием.

| наименование | значения |
| --- | --- |
| Гидравлическое усилие,т | 150 |
| Привод | электрогидравлический |
| Ход поршня. мм | 160 |
| Максимальный диаметр шкворней, мм | 60 |
| Расстояние между шпильками (ширина), мм | 320 |
| Рабочая высота, мм | 400 |
| Габаритные размеры, мм. | 500х500х1500 |
| Вес брутто, кг | 269 |

Несоблюдение требований руководства по эксплуатации установки и техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫЕ

ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ

Несоблюдении требований руководства по эксплуатации установки для сбора масла и техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека.

Перечень критических отказов при несоблюдении требований:

- проникающая коррозия корпуса и штока;

- потеря прочности корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

- потеря плотности материалов корпусных деталей, сварных швов ниже установленного предела;

- отказ системы управления;

- невыполнение функций по назначению.

К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

- неправильные  действия оператора во время работы устройства;

- нахождение оператора вблизи открытого огня;

- допуск к работе посторонних лиц.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ:

- немедленно остановить работу;

- стравить давление в системе;

- провести осмотр устройства и выяснить причину отказа;

- доложить руководителю работ о возникшей ситуации;

- действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.

Срок службы техники: 10 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

Категория хранения транспортирования оборудования 7 (Ж1) для стран с умеренным климатом и 9 (ОЖ1) - для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150, из расчета хранения без переконсервации не менее 12 месяцев.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

| Наименование и обозначение детали, узла | Параметр, характеризующий предельное состояние | Предельное значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Корпус устройства | Возникновение трещин на корпусных деталях, крышке и сквозная коррозия | Толщина стенки, измеренная методом ультразвуковой диагностики – 0,2 мм и менее |
| Гидравлический цилиндр | Возникновение трещин на корпусе, износ манжет | При испытаниях, не обеспечивается надлежащее давление и герметичность. |

11.

Рабочие жидкости должны быть слиты, электрические (электронные) и механические компоненты должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

К работе на оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие обучение в специализированном центре.

- На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.

- Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).

При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.

При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.

- В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.

- Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.

В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.

- В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ»

WWW.TECHNOSOUZ.RU 
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель __________________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________ 
Печать фирмы и подпись продавца ___________________________________